Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

РАЗРАБОТКА ПЛАГИНА «ЛЮСТРА» ДЛЯ «КОМПАС-3D»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по дисциплине

«Основы разработки САПР» (ОРСАПР)

Выполнил:

студент гр. 580-3

______________ Горюнов А. С.

«___» _______________ 2023 г.

Руководитель:

к.т.н., доцент каф. КСУП

______________ Калентьев А.А.

«___» _______________ 2023 г.

Томск, 2023

Оглавление

1	Описание САПР	3

1.1	Описание программы	3

1.2	Описание API	4

1.3	Обзор аналогов плагина	6

2	Описание предмета проектирования	8

3	Проект системы	10

3.1	Диаграмма классов	10

3.2	Макеты пользовательского интерфейса	11

4	Список источников	12

- Описание САПР

  - Описание программы

КОМПАС-3D – это российская импортонезависимая система трехмерного проектирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий и сотен тысяч профессиональных пользователей.

КОМПАС-3D широко используется для проектирования изделий основного и вспомогательного производств в таких отраслях промышленности, как машиностроение (транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое, нефтегазовое, химическое и т.д.), приборостроение, авиастроение, судостроение, станкостроение, вагоностроение, металлургия, промышленное и гражданское строительство, товары народного потребления и т. д. [1]

«Компас 3D» включает в себя множество полезных функций для работы над инженерными проектами:

- параметрическая и твердотельная разработка, позволяющая при помощи эскизов создавать модель, к которой применяются все основные свойства софта;

- библиотека стандартных моделей — позволяет использовать для разработки встроенный каталог простых деталей;

- 2D проектирование — создание чертежей и технической документации проекта;

- использование листового материала — проектирует детальные изделия, включая изгибы, резьбу, вырезу, отверстия;

- учет допусков — учитывает усадку, свойства и параметры материалов, а также технологию производства окончательного проекта;

- инструментарий — включает обширный набор инструментов, включая изменение размеров, геометрию объекта, шероховатость. [2]

Аналогом является Autodesk Inventor. Это – это программа для проектирования всех типов изделий промышленного производства на основе их параметров. Характеристики объектов определяют математические модели, любое изменение которых автоматически влияет на конфигурацию. Программа доказала свою эффективность в проектировании изделий машиностроения любого уровня сложности. [3]

  - Описание API

API КОМПАС3D – это ориентированные на прикладного программиста инструментальные средства разработки приложений (библиотек конструктивов, прикладных САПР) на базе системы КОМПАС. API КОМПАС3D включает в свой состав 2D API и 3D API. [4]

Используемые классы: ksPart – это класс в библиотеке Компас 3D API, который представляет собой 3D-деталь в приложении Компас 3D; ksRadialArray – этот класс позволяет создавать радиальные массивы объектов вокруг выбранной оси.

Таблица 2.1 – Используемые свойства класса Application

| Название | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| Name | string | Название детали |
| Model | ksModel | 3D-модель детали. Возвращает объект ksModel, представляющий 3D-модель детали. |
| VariableTable | ksVariableTable | Таблица переменных и параметров детали. Возвращает объект ksVariableTable, который позволяет управлять переменными и параметрами детали. |

Таблица 2.2 – Используемые метода класса Application

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Open | string fileName |  | Открывает существующую деталь по указанному пути fileName. |
| Save |  |  | Сохраняет деталь |
| GetDefaultEntityParams | int type | ksEntityParam | Возвращает объект, представляющий параметры для создания геометрических объектов (например, линий, окружностей) определенного типа (указанным type). |

Таблица 2.2 – Используемые метода класса Application

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SetParam | ksEntity axis, int type, int count, double step |  | Устанавливает параметры радиального массива, такие как объект axis, тип массива, количество копий (count) и угловой шаг (step). |
| AddElements | int count |  | Добавляет элементы к массиву, увеличивая количество копий. |
| SetType | int type |  | Устанавливает тип массива. |

  - Обзор аналогов плагина

Косвенным аналогом для плагина “Люстра” является плагин GearTeq для SolidWorks.

Рисунок 1 – Пользовательский интерфейс GearTeq

Этот плагин можно считать аналогом так как в нем есть множество настраиваемых свойств, и можно добиться создания основы под люстры. Затем подредактировать ее, и получить что-то похожее на люстру.

Однако, этот плагин все-таки косвенный, так как он предназначен совершенно под другие задачи, а именно для проектирования различных шестеренок. [5]

- Описание предмета проектирования

Люстра — подвесной потолочный светильник для создания бестеневого, в отличие от точечного источника, освещения помещений. Размеры люстры (расстояние между отдельными точечными источниками) и количество точечных источников света в ней определяют равномерность освещения. [6]

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено быстрым моделированием люстр разных типов. Благодаря данному расширению, мастера по люстрам могут наглядно рассмотреть спроектированную модель, при необходимости перестроить под необходимые им параметры. На рисунке 2 представлена модель люстры.

Рисунок 2 — Модель люстры с размерами

Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

- В качестве встроенного плагина САПР “ КОМПАС-3D”, который запускается непосредственно из САПР;

- В качестве сторонней программы, способной запустить процесс программы “КОМПАС-3D” для построения детали.

Изменяемые параметры для плагина (также все обозначения показаны на рис. 2.1):

- Радиус внешней окружности люстры Ro (от 400 до 1000 мм);

- Радиус внутренней окружности Ri (от Rb + 50 до Ro – 50 мм);

- Радиус основания люстры окружности Rb (от 100 до 200 мм);

- Толщина окружностей Hb (от 40 до 80 мм);

- Длина труб под провода Lw, измеряется автоматически;

- Радиус окружности трубы под провода Rw, измеряется автоматически;

- Количество лампочек n (2nRl < 2πRi);

- Радиус лампочек Rl (от 15 до 25 мм).

АС должна иметь пользовательский интерфейс с возможностью изменения значений, представленных выше, и последующим построении объекта «Люстра» в САПР КОМПАС-3D. В плагине должны проходить проверки значений, вводимых пользователем. Реализуемый плагин должен обеспечивать обработку ошибочных ситуаций, возникающих в процессе работы. При нажатии на кнопку «Построить» должна проходить проверка правильности ввода данных. Если данные некорректные, то должно высветиться окно с ошибкой построения и не будут применяться введенные параметры.

- Проект системы

  - Диаграмма классов

Рисунок 3 — Диаграмма классов

Разберем основные классы проекта:

− MainForm – является главным окном приложения. Хранит в себе параметры (Parameters) и объект класса строителя модели (Builder);

− Parameters – класс, хранящий в себе все параметры модели;

− Buider – класс строитель модели;

− Wrapper – класс обертка API САПР. В нем находятся все нужные методы создания примитивов и документов, которые пригодятся для построения модели;

− ParameterType – перечисление параметров детали;

− Parameter – Значения свойств параметра;

− Validator – Класс для проверки значений.

  - Макеты пользовательского интерфейса

Рисунок 4 — Пользовательский интерфейс

Рисунок 5 — Пользовательский интерфейс с неправильно введенным параметром

- Список источников

      - Официальный сайт KOMPAS-3D. https://kompas.ru/kompas-3d/about/

      - Статья "KOMPAS-3D: основные возможности и преимущества" на junior3d.ru. https://junior3d.ru/article/Kompas-3D.html

      - Статья "Основные возможности Autodesk Inventor" на avtosreda.ru. https://avtosreda.ru/info/osnovnye-vozmozhnosti-autodesk-inventor/

      - "Руководство по KOMPAS-Invisible" (PDF-документ). https://kompas.ru/source/documents/2021/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20KOMPAS-Invisible.pdf

      - Страница партнера SolidWorks, предоставляющего плагин Gearteq для SolidWorks. https://www.solidworks.com/ru/partner-product/gearteq

      - Страница на Википедии о "Люстра". https://ru.wikipedia.org/wiki/Люстра